# Modelo de programación de la producción

Flow shop híbrido de 4 etapas con algoritmo genético y reglas de despacho
FH4, ((P4), (Q20), (P9), (P8)) | ls | ΣTj

# 1. Qué incluye

| Archivo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| flow_shop_ga.py | Código fuente completo del modelo (un solo archivo). Se puede pegar en una celda de Colab o ejecutar en el computador. |
| flow_shop_ga_colab.ipynb | Cuaderno de Google Colab listo para usar: contiene el mismo código y las celdas para subir la base de datos, ejecutar y descargar resultados. |
| base_datos_flow_shop.xlsx | Base de datos sintética de la instancia completa: 20 trabajos, 4 etapas (4, 20, 9 y 8 máquinas). |
| instancia_pequena_5x3.xlsx | Su instancia anterior de 5 trabajos y 3 etapas (4, 10 y 4 máquinas), para validar contra LEKIN. |

Supuestos del modelo: solo se consideran los tiempos de proceso de las etapas Troquelado → Ensamble → Costura → Volteado. Los tiempos de transporte, alistamiento y cualquier otro tiempo se desprecian. Todas las máquinas están disponibles desde t = 0.

# 2. Cómo usarlo en Google Colab

## Opción A (recomendada): abrir el cuaderno

Entre a https://colab.research.google.com y elija Archivo → Subir cuaderno. Seleccione flow_shop_ga_colab.ipynb.

Paso 1 del cuaderno: ejecute la celda del código (botón ▶). Solo define las funciones.

Paso 2: ejecute la celda y pulse "Elegir archivos". Seleccione su base de datos en Excel (por ejemplo base_datos_flow_shop.xlsx).

Paso 3: revise el resumen que imprime el modelo (etapas, máquinas, carga por máquina, fechas de entrega). Así confirma que leyó bien los datos.

Paso 4: ejecute resultados = ejecutar(RUTA). Se calculan las reglas de despacho y el algoritmo genético.

Paso 5: consulte las tablas y ejecute descargar_resultados() para bajar un .zip con el Excel de resultados y los gráficos.

## Opción B: pegar el código en un cuaderno nuevo

Cree un cuaderno nuevo en Colab.

Copie todo el contenido de flow_shop_ga.py (o el Anexo de este documento) en la primera celda y ejecútela.

En una celda nueva escriba y ejecute:

RUTA = subir_base_datos()          # botón para elegir el Excel

resultados = ejecutar(RUTA)        # reglas de despacho + algoritmo genético

descargar_resultados()             # descarga resultados.zip

Otras formas de llamar al modelo:

ejecutar(RUTA, ejecutar_ag=False)               # solo reglas de despacho (rápido)

ejecutar(RUTA, ejecutar_reglas=False)           # solo algoritmo genético

ejecutar(RUTA, generaciones=500, tam_poblacion=120)   # cambiar parámetros sin tocar el Excel

ejecutar(RUTA, sublotes_reglas=3)               # reglas de despacho con 3 sublotes iguales

crear_base_datos_ejemplo('nueva.xlsx', n_trabajos=30, semilla=1)  # otra base sintética

# 3. La base de datos: qué significa cada hoja, fila y columna

El modelo no necesita que se le "explique" la base de datos en cada corrida: reconoce cada dato por el NOMBRE DE LA HOJA y el NOMBRE DE LA COLUMNA (encabezado de la fila 1). Por eso debe conservar esos nombres exactamente; los valores de las filas los puede cambiar libremente. No importan mayúsculas, tildes ni espacios al inicio o al final. Las filas vacías se ignoran.

Dentro del Excel, la hoja LEEME repite estas definiciones y cada encabezado tiene un comentario (triángulo rojo) con su significado.

## Hoja "Etapas": una fila por etapa

Define la ruta del proceso. El orden de la columna etapa es el orden en que pasan los trabajos.

| Columna | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| etapa | Número de la etapa: 1, 2, 3, ... sin saltos | 2 |
| nombre | Nombre de la etapa | Ensamble |
| tipo | P = máquinas paralelas idénticas; Q = paralelas uniformes (cada máquina con su velocidad) | Q |
| num_maquinas | Número de máquinas de la etapa | 20 |

| etapa | nombre | tipo | num_maquinas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troquelado | P | 4 |
| 2 | Ensamble | Q | 20 |
| 3 | Costura | P | 9 |
| 4 | Volteado | P | 8 |

Para una instancia de 3 etapas (como la de LEKIN) basta con dejar 3 filas; el modelo se adapta solo.

## Hoja "Maquinas": una fila por máquina

| Columna | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| etapa | Etapa a la que pertenece la máquina | 2 |
| maquina | Nombre o código de la máquina | ENS-02 |
| velocidad | Velocidad relativa. Tiempo real = tiempo estándar / velocidad. En etapas P use 1. Ej.: 1.16 = 16 % más rápida que la estándar; 0.90 = 10 % más lenta. | 1.16 |

El número de filas de cada etapa debe ser igual a num_maquinas de la hoja Etapas. Si esta hoja no existe, el modelo crea las máquinas automáticamente con velocidad 1.

## Hoja "Trabajos": una fila por trabajo

| Columna | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| trabajo | Identificador del trabajo (número o texto, sin repetir) | 1 |
| demanda_pares | Demanda en pares de guantes | 1272 |
| fecha_entrega_h | Fecha de entrega en horas desde el inicio de la programación (t = 0) | 200 |
| max_sublotes | (Opcional) Máximo de sublotes en que el AG puede dividir el trabajo | 4 |

## Hoja "Tiempos": una fila por trabajo, una columna por etapa

Es la misma tabla TIEMPO_MIN_DOCENA que usaba antes: filas = trabajos, columnas = etapas. Los valores están en minutos por docena (la unidad se puede cambiar con el parámetro unidad_tiempo). En la etapa de tipo Q el valor corresponde a una máquina de velocidad 1.

| trabajo | etapa_1 | etapa_2 | etapa_3 | etapa_4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 108 | 47 | 30 |
| 2 | 10 | 94 | 49 | 40 |
| ... | ... | ... | ... | ... |

El encabezado etapa_k se refiere a la etapa número k de la hoja Etapas (etapa_1 = Troquelado, etapa_2 = Ensamble, etapa_3 = Costura, etapa_4 = Volteado). El modelo convierte internamente a horas por par: horas/par = (min/docena) / 60 / 12.

## Hoja "Parametros": configuración del modelo

Columnas parametro, valor y descripcion. Cambie solo la columna valor. Si borra una fila, se usa el valor por defecto.

| parametro | valor por defecto | significado |
| --- | --- | --- |
| unidad_tiempo | min/docena | Unidad de la hoja Tiempos: min/docena, min/par, h/docena o h/par |
| pares_por_docena | 12 | Pares por docena |
| max_sublotes | 4 | Máximo de sublotes si no se da en la hoja Trabajos |
| tam_min_sublote | 12 | Tamaño mínimo de un sublote [pares] |
| tam_poblacion | 80 | AG: individuos de la población |
| generaciones | 300 | AG: número máximo de generaciones |
| prob_cruce | 0.9 | AG: probabilidad de cruce |
| prob_mutacion | 0.3 | AG: probabilidad de mutación |
| elitismo | 2 | AG: mejores individuos que pasan intactos |
| tam_torneo | 3 | AG: individuos por torneo de selección |
| max_sin_mejora | 100 | AG: generaciones sin mejora para detenerse |
| semilla | 42 | Semilla aleatoria (igual valor = mismos resultados; -1 = aleatoria) |
| sublotes_reglas | 1 | Reglas de despacho: 1 = lote completo (como LEKIN); >1 = sublotes iguales |

# 4. Equivalencia con su formato anterior

Antes los datos se escribían dentro del código. Ahora cada estructura tiene su lugar en el Excel:

| Antes (en el código) | Ahora (en la base de datos) |
| --- | --- |
| TRABAJOS = [1, 2, 3, 4, 5] | Hoja Trabajos, columna trabajo (una fila por trabajo) |
| DEMANDA = {1: 1272, ...} | Hoja Trabajos, columna demanda_pares |
| DUE_DATE = {1: 200, ...} | Hoja Trabajos, columna fecha_entrega_h |
| TIEMPO_MIN_DOCENA = {1: {1: 30, 2: 50, 3: 50}, ...} | Hoja Tiempos: fila del trabajo 1, columnas etapa_1 = 30, etapa_2 = 50, etapa_3 = 50 |
| MAQUINAS_POR_ETAPA = {1: 4, 2: 10, 3: 4} | Hoja Etapas, columna num_maquinas (y hoja Maquinas, una fila por máquina) |
| ETAPAS = [1, 2, 3] | Hoja Etapas, columna etapa |

El archivo instancia_pequena_5x3.xlsx contiene exactamente esos datos ya convertidos.

## Para hacer una nueva simulación

Copie la base de datos y renómbrela (por ejemplo escenario_2.xlsx).

Cambie los valores: agregue o borre filas de trabajos (en Trabajos y en Tiempos), cambie demandas, fechas o tiempos, o el número de máquinas (en Etapas y en Maquinas).

Súbala en Colab (Paso 2) y ejecute de nuevo. Cada corrida guarda los parámetros usados en el Excel de resultados.

# 5. Reglas de despacho (para validar en LEKIN)

Además del algoritmo genético, el modelo programa la instancia con nueve reglas clásicas y reporta para cada una: tardanza total (ΣTj), makespan (Cmax), número de trabajos tardíos, tardanza máxima, tardanza media, tiempo de flujo medio y suma de tiempos de completación.

| Regla | Prioridad cuando una máquina queda libre |
| --- | --- |
| FIFO | Primero en llegar a la cola de la etapa |
| LIFO | Último en llegar a la cola de la etapa |
| SPT | Menor tiempo de proceso en la etapa |
| LPT | Mayor tiempo de proceso en la etapa |
| EDD | Fecha de entrega más temprana |
| MS | Mínima holgura: dj − t − trabajo restante |
| CR | Menor razón crítica: (dj − t) / trabajo restante |
| LWKR | Menor trabajo restante |
| MWKR | Mayor trabajo restante |

Cómo se aplican (para replicarlo en LEKIN, entorno Flexible Flow Shop):

Programación no retrasada etapa por etapa: cuando una máquina queda libre se toma el trabajo de mayor prioridad entre los que esperan en cola.

Si hay varias máquinas libres se usa la más rápida; si son iguales, la de menor número.

Empates entre trabajos: gana el que aparece primero en la hoja Trabajos.

Con sublotes_reglas = 1 cada trabajo se procesa como un lote completo (sin lot streaming), igual que en LEKIN.

El Excel de resultados trae la hoja Tiempos_lote_LEKIN con el tiempo de cada lote completo por etapa en minutos, listo para digitar en LEKIN, y la hoja Cj_Tj_por_metodo con la completación y tardanza de cada trabajo con cada regla, para comparar trabajo por trabajo.

La diferencia entre las reglas (lote completo) y el algoritmo genético (con lot streaming) muestra el beneficio de dividir los lotes.

# 6. Resultados que genera

| Archivo / hoja | Contenido |
| --- | --- |
| resultados.xlsx → Comparacion | Indicadores de cada regla y del AG, ordenados por tardanza total |
| Cj_Tj_por_metodo | Cj y Tj de cada trabajo con cada método |
| Tiempos_lote_LEKIN | Tiempos por lote y etapa en minutos, y fechas de entrega en minutos |
| Regla_FIFO, Regla_EDD, ... | Programa detallado: trabajo, sublote, pares, etapa, máquina, inicio y fin |
| AG | Programa detallado del algoritmo genético |
| AG_Trabajos | Sublotes elegidos, completación y tardanza de cada trabajo |
| AG_Convergencia | Mejor y promedio de ΣTj en cada generación |
| Parametros_usados | Parámetros con los que se hizo la corrida |
| gantt_AG.png, gantt_<regla>.png | Diagramas de Gantt del AG y de la mejor regla |
| convergencia_AG.png | Curva de convergencia del AG |

# 7. Cómo funciona el algoritmo genético

Cromosoma de dos partes. Secuencia: cada trabajo aparece tantas veces como su máximo de sublotes y la r-ésima aparición es su sublote r; define la prioridad en la etapa 1. Llaves de tamaño: un número entre 0 y 1 por sublote que fija su tamaño (sublotes consistentes: el mismo tamaño en las 4 etapas). Una llave menor que 0,15 anula el sublote, por lo que el AG también decide cuántos sublotes usar.

Decodificación: en la etapa 1 se respeta la secuencia; en las etapas siguientes los sublotes se atienden por orden de llegada. Cada sublote va a la máquina que lo termina primero, teniendo en cuenta la velocidad de las máquinas de ensamble.

Objetivo: minimizar ΣTj = Σ max(0, Cj − dj); Cj es el fin del último sublote del trabajo en la última etapa. El makespan solo desempata.

Operadores: población inicial con individuos EDD y de mínima holgura más individuos aleatorios; selección por torneo; cruce POX para la secuencia y uniforme por trabajo para las llaves; mutación por intercambio o inserción y perturbación de llaves; elitismo; parada por generaciones o estancamiento.

# Anexo. Código fuente completo (flow_shop_ga.py)

Copie desde la primera línea hasta la última y péguelo en una celda de Colab.

# =============================================================================

#  PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UN FLOW SHOP HÍBRIDO DE 4 ETAPAS

#  ALGORITMO GENÉTICO + REGLAS DE DESPACHO

#

#      FH4, ((P4), (Q20), (P9), (P8)) | ls | ΣTj

#

#  Etapa 1: Troquelado  -> 4 máquinas paralelas idénticas   (P)

#  Etapa 2: Ensamble    -> 20 máquinas paralelas uniformes  (Q)

#  Etapa 3: Costura     -> 9 máquinas paralelas idénticas   (P)

#  Etapa 4: Volteado    -> 8 máquinas paralelas idénticas   (P)

#

#  ls   : lot streaming con sublotes consistentes (mismo tamaño en todas las etapas)

#  ΣTj  : se minimiza la tardanza total, Tj = max(0, Cj - dj)

#

#  Solo se consideran los tiempos de proceso de las 4 etapas; los tiempos de

#  transporte, alistamiento y demás se desprecian.

#

#  Los datos se leen de una BASE DE DATOS en Excel (ver hoja LEEME del archivo

#  base_datos_flow_shop.xlsx). El número de etapas y de máquinas se toma de la

#  hoja "Etapas", así que el mismo código sirve para instancias pequeñas

#  (p. ej. 3 etapas y 5 trabajos) que se quieran validar en LEKIN.

#

#  USO EN GOOGLE COLAB

#      1) Ejecute la celda que contiene este código.

#      2) ruta = subir_base_datos()          # botón para elegir el Excel

#      3) resultados = ejecutar(ruta)        # reglas de despacho + AG

#

#  USO LOCAL (terminal)

#      python flow_shop_ga.py --datos datos/base_datos_flow_shop.xlsx

# =============================================================================

from __future__ import annotations

import argparse

import os

import time

import warnings

from dataclasses import dataclass, field

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

# =============================================================================

# 1. PARÁMETROS POR DEFECTO

#    Cualquiera de ellos se puede cambiar en la hoja "Parametros" de la base de

#    datos o al llamar ejecutar(ruta, generaciones=500, ...).

# =============================================================================

PARAMETROS_DEFECTO = {

# --- unidades de los datos

"unidad_tiempo": "min/docena",   # unidad de la hoja Tiempos: min/docena, min/par, h/docena o h/par

"pares_por_docena": 12,

# --- lot streaming

"max_sublotes": 4,               # máximo de sublotes por trabajo (si no se da en la hoja Trabajos)

"tam_min_sublote": 12,           # tamaño mínimo de un sublote [pares]

# --- algoritmo genético

"tam_poblacion": 80,

"generaciones": 300,

"prob_cruce": 0.9,

"prob_mutacion": 0.3,

"elitismo": 2,

"tam_torneo": 3,

"max_sin_mejora": 100,           # generaciones sin mejora antes de detenerse

"semilla": 42,

# --- reglas de despacho

"sublotes_reglas": 1,            # 1 = lote completo (comparable con LEKIN); >1 = sublotes iguales

}

UMBRAL_CERO = 0.15  # llave de tamaño por debajo de este valor => el sublote no se usa

# =============================================================================

# 2. LECTURA DE LA BASE DE DATOS

# =============================================================================

@dataclass

class Instancia:

trabajos: list[str]               # identificador de cada trabajo

demanda: np.ndarray               # (n,) pares por trabajo

fecha_entrega: np.ndarray         # (n,) d_j [h]

max_sublotes: np.ndarray          # (n,) sublotes máximos por trabajo

tiempo_par: np.ndarray            # (n, K) horas por par en cada etapa (máquina de velocidad 1)

etapas: list[str]                 # nombre de cada etapa

tipos: list[str]                  # "P" (idénticas) o "Q" (uniformes)

velocidades: list[np.ndarray]     # por etapa: velocidad relativa de cada máquina

maquinas: list[list[str]]         # por etapa: nombre de cada máquina

@property

def n(self) -> int:

return len(self.trabajos)

@property

def K(self) -> int:

return len(self.etapas)

def notacion(self) -> str:

campos = ", ".join(f"({t}{len(v)})" for t, v in zip(self.tipos, self.velocidades))

return f"FH{self.K}, ({campos}) | ls | ΣTj"

def resumen(self) -> str:

lineas = [self.notacion(),

f"Trabajos: {self.n}   Demanda total: {int(self.demanda.sum())} pares"]

for k in range(self.K):

carga = (self.demanda * self.tiempo_par[:, k]).sum() / self.velocidades[k].sum()

lineas.append(f"  Etapa {k + 1} {self.etapas[k]:<12} {self.tipos[k]}{len(self.velocidades[k]):<3}"

f" carga media por máquina = {carga:8.2f} h")

lineas.append(f"Fechas de entrega: {self.fecha_entrega.min():.1f} a {self.fecha_entrega.max():.1f} h")

return "\n".join(lineas)

def _normalizar(texto) -> str:

t = str(texto).strip().lower()

for a, b in (("á", "a"), ("é", "e"), ("í", "i"), ("ó", "o"), ("ú", "u"), ("ñ", "n"), (" ", "_")):

t = t.replace(a, b)

return t

def _hoja(libro: dict, nombre: str, obligatoria: bool = True) -> pd.DataFrame | None:

for k, df in libro.items():

if _normalizar(k) == _normalizar(nombre):

df = df.dropna(how="all").copy()

df.columns = [_normalizar(c) for c in df.columns]

return df

if obligatoria:

raise ValueError(f"La base de datos no tiene la hoja '{nombre}'. Hojas encontradas: {list(libro)}")

return None

def _columnas(df: pd.DataFrame, cols: list[str], hoja: str) -> None:

faltan = [c for c in cols if c not in df.columns]

if faltan:

raise ValueError(f"En la hoja '{hoja}' faltan las columnas {faltan}. Encontradas: {list(df.columns)}")

def _id(valor) -> str:

"""Identificador de trabajo como texto (1.0 -> '1')."""

if isinstance(valor, float) and valor.is_integer():

valor = int(valor)

return str(valor).strip()

def leer_parametros(libro: dict) -> dict:

params = dict(PARAMETROS_DEFECTO)

df = _hoja(libro, "Parametros", obligatoria=False)

if df is None:

return params

_columnas(df, ["parametro", "valor"], "Parametros")

for _, fila in df.iterrows():

clave = _normalizar(fila["parametro"])

if clave not in params:

warnings.warn(f"Parámetro desconocido '{fila['parametro']}' (se ignora).")

continue

if pd.isna(fila["valor"]):

continue

tipo = type(PARAMETROS_DEFECTO[clave])

params[clave] = str(fila["valor"]).strip() if tipo is str else tipo(float(fila["valor"]))

return params

def factor_horas_por_par(unidad: str, pares_por_docena: int) -> float:

unidades = {

"min/docena": 1 / (60 * pares_por_docena),

"min/par": 1 / 60,

"h/docena": 1 / pares_por_docena,

"h/par": 1.0,

}

u = unidad.replace(" ", "").lower()

if u not in unidades:

raise ValueError(f"unidad_tiempo '{unidad}' no válida. Use una de {list(unidades)}")

return unidades[u]

def cargar_base_datos(ruta: str) -> tuple[Instancia, dict]:

"""Lee la base de datos de Excel y devuelve (instancia, parámetros)."""

libro = pd.read_excel(ruta, sheet_name=None)

params = leer_parametros(libro)

# ---------- Etapas

et = _hoja(libro, "Etapas")

_columnas(et, ["etapa", "nombre", "tipo", "num_maquinas"], "Etapas")

et["etapa"] = et["etapa"].astype(int)

et = et.sort_values("etapa")

K = len(et)

if et["etapa"].tolist() != list(range(1, K + 1)):

raise ValueError("Las etapas deben numerarse 1, 2, 3, ... sin saltos.")

nombres_etapas = et["nombre"].astype(str).str.strip().tolist()

tipos = et["tipo"].astype(str).str.strip().str.upper().tolist()

num_maq = et["num_maquinas"].astype(int).tolist()

if any(t not in ("P", "Q") for t in tipos):

raise ValueError("La columna 'tipo' de la hoja Etapas solo admite P (idénticas) o Q (uniformes).")

# ---------- Máquinas (opcional)

ma = _hoja(libro, "Maquinas", obligatoria=False)

velocidades, maquinas = [], []

for k in range(K):

sub = None

if ma is not None and len(ma):

_columnas(ma, ["etapa", "maquina"], "Maquinas")

sub = ma[ma["etapa"].astype(int) == k + 1]

if sub is None or sub.empty:

velocidades.append(np.ones(num_maq[k]))

maquinas.append([f"{nombres_etapas[k][:3].upper()}-{i + 1:02d}" for i in range(num_maq[k])])

continue

if len(sub) != num_maq[k]:

raise ValueError(f"La etapa {k + 1} declara {num_maq[k]} máquinas en 'Etapas' "

f"pero 'Maquinas' tiene {len(sub)}.")

v = sub["velocidad"].fillna(1.0).astype(float).to_numpy() if "velocidad" in sub else np.ones(len(sub))

if (v <= 0).any():

raise ValueError(f"Velocidades no positivas en la etapa {k + 1}.")

if tipos[k] == "P" and not np.allclose(v, v[0]):

warnings.warn(f"La etapa {k + 1} es de tipo P pero sus velocidades difieren; se usarán tal cual.")

velocidades.append(v)

maquinas.append(sub["maquina"].astype(str).tolist())

# ---------- Trabajos

tr = _hoja(libro, "Trabajos")

_columnas(tr, ["trabajo", "demanda_pares", "fecha_entrega_h"], "Trabajos")

trabajos = [_id(x) for x in tr["trabajo"]]

if len(set(trabajos)) != len(trabajos):

raise ValueError("Hay trabajos repetidos en la hoja 'Trabajos'.")

demanda = tr["demanda_pares"].astype(float).to_numpy()

if (demanda <= 0).any() or not np.allclose(demanda, np.round(demanda)):

raise ValueError("'demanda_pares' debe ser un entero positivo.")

demanda = np.round(demanda).astype(int)

fecha = tr["fecha_entrega_h"].astype(float).to_numpy()

if "max_sublotes" in tr.columns:

ms = tr["max_sublotes"].fillna(params["max_sublotes"]).astype(int).to_numpy()

else:

ms = np.full(len(trabajos), params["max_sublotes"], dtype=int)

ms = np.clip(ms, 1, None)

ms = np.minimum(ms, np.maximum(1, demanda // max(1, params["tam_min_sublote"])))

idx = {j: i for i, j in enumerate(trabajos)}

# ---------- Tiempos

ti = _hoja(libro, "Tiempos")

cols = [f"etapa_{k + 1}" for k in range(K)]

_columnas(ti, ["trabajo"] + cols, "Tiempos")

p = np.full((len(trabajos), K), np.nan)

for _, fila in ti.iterrows():

j = _id(fila["trabajo"])

if j not in idx:

raise ValueError(f"El trabajo '{j}' de la hoja 'Tiempos' no existe en 'Trabajos'.")

p[idx[j]] = [float(fila[c]) for c in cols]

if np.isnan(p).any():

faltan = [trabajos[i] for i in np.where(np.isnan(p).any(axis=1))[0]]

raise ValueError(f"Faltan tiempos de proceso para los trabajos {faltan}.")

if (p < 0).any():

raise ValueError("Los tiempos de proceso no pueden ser negativos.")

p = p * factor_horas_por_par(params["unidad_tiempo"], params["pares_por_docena"])

inst = Instancia(trabajos, demanda, fecha, ms, p, nombres_etapas, tipos, velocidades, maquinas)

return inst, params

# =============================================================================

# 3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO

# =============================================================================

@dataclass

class Programa:

metodo: str

operaciones: list[tuple]   # (trabajo, sublote, pares, etapa, maquina, inicio, fin)

completacion: np.ndarray   # (n,) C_j [h]

tardanza: np.ndarray       # (n,) T_j [h]

tamanos: list[np.ndarray]  # por trabajo: tamaño de sus sublotes

@property

def tardanza_total(self) -> float:

return float(self.tardanza.sum())

@property

def makespan(self) -> float:

return float(self.completacion.max())

def metricas(self) -> dict:

return {

"metodo": self.metodo,

"tardanza_total_h": round(self.tardanza_total, 3),

"makespan_h": round(self.makespan, 3),

"trabajos_tardios": int((self.tardanza > 1e-9).sum()),

"tardanza_max_h": round(float(self.tardanza.max()), 3),

"tardanza_media_h": round(float(self.tardanza.mean()), 3),

"flujo_medio_h": round(float(self.completacion.mean()), 3),

"suma_completacion_h": round(float(self.completacion.sum()), 3),

}

def _construir_programa(metodo, inst, sublotes, fin_ultima, operaciones) -> Programa:

C = np.zeros(inst.n)

tam = [[] for _ in range(inst.n)]

for s, (j, r, q) in enumerate(sublotes):

C[j] = max(C[j], fin_ultima[s])

tam[j].append(q)

T = np.maximum(0.0, C - inst.fecha_entrega)

return Programa(metodo, operaciones, C, T, [np.array(t) for t in tam])

def tamanos_sublotes(claves: np.ndarray, demanda: int, s_max: int, tam_min: int) -> np.ndarray:

"""Convierte llaves en [0,1] en tamaños enteros de sublotes que suman la demanda.

Llaves < UMBRAL_CERO anulan el sublote; los sublotes con menos de tam_min

pares se eliminan y su cantidad se reparte entre los demás.

"""

w = claves[:s_max].astype(float).copy()

w[w < UMBRAL_CERO] = 0.0

if w.sum() <= 0:

w[np.argmax(claves[:s_max])] = 1.0

while True:

prop = w / w.sum() * demanda

base = np.floor(prop).astype(int)

resto = demanda - base.sum()

if resto > 0:  # método del mayor residuo

orden = np.argsort(-(prop - base) + (w == 0) * 10)

base[orden[:resto]] += 1

activos = base > 0

pequenos = activos & (base < tam_min)

if not pequenos.any() or activos.sum() <= 1:

return base

cand = np.where(pequenos)[0]

w[cand[np.argmin(base[cand])]] = 0.0

# =============================================================================

# 4. REGLAS DE DESPACHO

#    Programación no retrasada (non-delay) etapa por etapa: cada vez que una

#    máquina queda libre se elige, entre los sublotes que ya están en cola, el

#    de mayor prioridad según la regla. Si hay varias máquinas libres se usa la

#    más rápida (empate: la de menor índice). Empates entre sublotes: menor

#    número de trabajo y luego menor número de sublote.

#    Con sublotes_reglas = 1 cada trabajo se procesa como un lote completo, que

#    es el caso que se puede reproducir en LEKIN (Flexible Flow Shop).

# =============================================================================

REGLAS = {

"FIFO": "Primero en llegar a la cola de la etapa, primero en procesarse",

"LIFO": "Último en llegar a la cola de la etapa, primero en procesarse",

"SPT":  "Menor tiempo de proceso en la etapa",

"LPT":  "Mayor tiempo de proceso en la etapa",

"EDD":  "Fecha de entrega más temprana",

"MS":   "Mínima holgura: d_j - t - trabajo restante",

"CR":   "Menor razón crítica: (d_j - t) / trabajo restante",

"LWKR": "Menor trabajo restante (etapa actual y siguientes)",

"MWKR": "Mayor trabajo restante (etapa actual y siguientes)",

}

def _prioridad(regla, t, llegada, p_etapa, restante, d):

if regla == "FIFO":

return llegada

if regla == "LIFO":

return -llegada

if regla == "SPT":

return p_etapa

if regla == "LPT":

return -p_etapa

if regla == "EDD":

return d

if regla == "MS":

return d - t - restante

if regla == "CR":

return (d - t) / max(restante, 1e-9)

if regla == "LWKR":

return restante

if regla == "MWKR":

return -restante

raise ValueError(f"Regla desconocida '{regla}'. Disponibles: {list(REGLAS)}")

def programar_con_regla(inst: Instancia, regla: str, sublotes_por_trabajo: int = 1,

tam_min: int = 1) -> Programa:

regla = regla.upper()

sublotes = []

for j in range(inst.n):

s = int(min(sublotes_por_trabajo, inst.demanda[j]))

for r, q in enumerate(tamanos_sublotes(np.ones(s), int(inst.demanda[j]), s, tam_min)):

if q > 0:

sublotes.append((j, r, int(q)))

S = len(sublotes)

llegada = np.zeros(S)

operaciones = []

for k in range(inst.K):

vel = inst.velocidades[k]

libre = np.zeros(len(vel))

fin = np.zeros(S)

pendientes = set(range(S))

while pendientes:

t = max(libre.min(), min(llegada[s] for s in pendientes))

cola = [s for s in pendientes if llegada[s] <= t + 1e-9]

def clave(s):

j, r, q = sublotes[s]

p_et = q * inst.tiempo_par[j, k]

rest = q * inst.tiempo_par[j, k:].sum()

return (_prioridad(regla, t, llegada[s], p_et, rest, inst.fecha_entrega[j]), j, r)

s = min(cola, key=clave)

j, r, q = sublotes[s]

libres = np.where(libre <= t + 1e-9)[0]

m = int(libres[np.argmax(vel[libres])])  # la más rápida entre las libres

fin[s] = t + q * inst.tiempo_par[j, k] / vel[m]

libre[m] = fin[s]

operaciones.append((j, r, q, k, m, float(t), float(fin[s])))

pendientes.remove(s)

llegada = fin  # sin tiempos de transporte

nombre = regla if sublotes_por_trabajo == 1 else f"{regla} ({sublotes_por_trabajo} sublotes)"

return _construir_programa(nombre, inst, sublotes, fin, operaciones)

def comparar_reglas(inst: Instancia, reglas: list[str] | None = None, sublotes_por_trabajo: int = 1,

tam_min: int = 1) -> tuple[pd.DataFrame, dict[str, Programa]]:

"""Ejecuta todas las reglas y devuelve una tabla comparativa y los programas."""

programas = {}

for regla in reglas or list(REGLAS):

programas[regla] = programar_con_regla(inst, regla, sublotes_por_trabajo, tam_min)

tabla = pd.DataFrame([p.metricas() for p in programas.values()])

tabla.insert(1, "descripcion", [REGLAS[r.upper()] for r in programas])

return tabla, programas

# =============================================================================

# 5. ALGORITMO GENÉTICO

#

#  Cromosoma de dos partes:

#   * secuencia: cada trabajo j aparece max_sublotes_j veces; la r-ésima

#     aparición es su sublote r. Define la prioridad en la etapa 1.

#   * claves: una llave en [0,1] por sublote que define su tamaño (sublotes

#     consistentes). Llaves < 0.15 anulan el sublote, así el AG también decide

#     cuántos sublotes usar.

#  Decodificación: etapa 1 en el orden de la secuencia; etapas siguientes en

#  orden de llegada (FIFO). Cada sublote va a la máquina que lo termina antes

#  (ECT), considerando la velocidad de las máquinas uniformes.

#  Operadores: torneo, cruce POX (secuencia) + uniforme por trabajo (claves),

#  mutación swap/inserción + gaussiana, elitismo, parada por estancamiento.

# =============================================================================

@dataclass

class Cromosoma:

secuencia: np.ndarray

claves: np.ndarray

def copia(self) -> "Cromosoma":

return Cromosoma(self.secuencia.copy(), self.claves.copy())

def decodificar(cr: Cromosoma, inst: Instancia, tam_min: int, detalle: bool = False):

n, K, p = inst.n, inst.K, inst.tiempo_par

tam = np.zeros(cr.claves.shape, dtype=int)

for j in range(n):

s = int(inst.max_sublotes[j])

tam[j, :s] = tamanos_sublotes(cr.claves[j], int(inst.demanda[j]), s, tam_min)

contador = np.zeros(n, dtype=int)

sublotes = []

for j in cr.secuencia:

r = contador[j]

contador[j] += 1

if tam[j, r] > 0:

sublotes.append((int(j), int(r), int(tam[j, r])))

S = len(sublotes)

prioridad = np.arange(S)

listo = np.zeros(S)

fin = np.zeros(S)

operaciones = []

for k in range(K):

libre = np.zeros(len(inst.velocidades[k]))

vel = inst.velocidades[k]

orden = prioridad if k == 0 else np.lexsort((prioridad, listo))

for s in orden:

j, r, q = sublotes[s]

inicio = np.maximum(libre, listo[s])

termino = inicio + q * p[j, k] / vel

m = int(np.argmin(termino))

libre[m] = fin[s] = termino[m]

if detalle:

operaciones.append((j, r, q, k, m, float(inicio[m]), float(termino[m])))

listo = fin.copy()

if detalle:

return _construir_programa("Algoritmo genético", inst, sublotes, fin, operaciones)

C = np.zeros(n)

for s, (j, _, _) in enumerate(sublotes):

C[j] = max(C[j], fin[s])

return float(np.maximum(0.0, C - inst.fecha_entrega).sum()), float(C.max())

@dataclass

class ResultadoAG:

programa: Programa

mejor: Cromosoma

historial_mejor: list[float] = field(default_factory=list)

historial_promedio: list[float] = field(default_factory=list)

generaciones: int = 0

tiempo_s: float = 0.0

class AlgoritmoGenetico:

def __init__(self, inst: Instancia, params: dict, verbose: bool = True):

self.inst, self.p, self.verbose = inst, params, verbose

semilla = params.get("semilla")

self.rng = np.random.default_rng(None if semilla is None or semilla < 0 else semilla)

self.s_max = int(inst.max_sublotes.max())

self.base = np.repeat(np.arange(inst.n), inst.max_sublotes)

def _evaluar(self, cr):

return decodificar(cr, self.inst, self.p["tam_min_sublote"])

@staticmethod

def _orden(fit):

return (round(fit[0], 6), fit[1])  # ΣTj y, como desempate, Cmax

def _aleatorio(self):

return Cromosoma(self.rng.permutation(self.base), self.rng.random((self.inst.n, self.s_max)))

def _heuristico(self, criterio, n_sub):

orden = np.argsort(criterio, kind="stable")

sec = np.concatenate([np.full(self.inst.max_sublotes[j], j) for j in orden])

claves = np.zeros((self.inst.n, self.s_max))

for j in range(self.inst.n):

claves[j, :min(n_sub, self.inst.max_sublotes[j])] = 1.0

return Cromosoma(sec, claves)

def _torneo(self, fits):

cand = self.rng.choice(len(fits), size=min(self.p["tam_torneo"], len(fits)), replace=False)

return int(min(cand, key=lambda i: self._orden(fits[i])))

@staticmethod

def _pox(p1, p2, conjunto):

hijo = p1.copy()

hijo[~conjunto[p1]] = p2[~conjunto[p2]]

return hijo

def _cruce(self, a, b):

conjunto = self.rng.random(self.inst.n) < 0.5

mascara = (self.rng.random(self.inst.n) < 0.5)[:, None]

return (Cromosoma(self._pox(a.secuencia, b.secuencia, conjunto), np.where(mascara, a.claves, b.claves)),

Cromosoma(self._pox(b.secuencia, a.secuencia, conjunto), np.where(mascara, b.claves, a.claves)))

def _mutar(self, cr):

pm, sec, L = self.p["prob_mutacion"], cr.secuencia, len(cr.secuencia)

if L > 1 and self.rng.random() < pm:

i, j = self.rng.choice(L, size=2, replace=False)

if self.rng.random() < 0.5:

sec[i], sec[j] = sec[j], sec[i]

else:

sec[:] = np.insert(np.delete(sec, i), j, sec[i])

if self.rng.random() < pm:

j = self.rng.integers(self.inst.n)

s = self.inst.max_sublotes[j]

cr.claves[j, :s] = np.clip(cr.claves[j, :s] + self.rng.normal(0, 0.2, s), 0, 1)

if self.rng.random() < pm * 0.3:

j = self.rng.integers(self.inst.n)

r = self.rng.integers(self.inst.max_sublotes[j])

cr.claves[j, r] = 0.0 if cr.claves[j, r] >= UMBRAL_CERO else self.rng.uniform(0.5, 1)

def ejecutar(self) -> ResultadoAG:

t0, P, inst = time.time(), int(self.p["tam_poblacion"]), self.inst

trabajo_total = (inst.demanda[:, None] * inst.tiempo_par).sum(axis=1)

pob = [self._heuristico(inst.fecha_entrega, 1), self._heuristico(inst.fecha_entrega, self.s_max),

self._heuristico(inst.fecha_entrega - trabajo_total, self.s_max)]

pob = pob[:P] + [self._aleatorio() for _ in range(P - min(P, len(pob)))]

fits = [self._evaluar(c) for c in pob]

hist_m, hist_p = [], []

mejor_val, sin_mejora, g = None, 0, 0

for g in range(1, int(self.p["generaciones"]) + 1):

orden = sorted(range(P), key=lambda i: self._orden(fits[i]))

e = int(self.p["elitismo"])

nueva, nueva_fit = [pob[i].copia() for i in orden[:e]], [fits[i] for i in orden[:e]]

while len(nueva) < P:

a, b = pob[self._torneo(fits)], pob[self._torneo(fits)]

hijos = self._cruce(a, b) if self.rng.random() < self.p["prob_cruce"] else (a.copia(), b.copia())

for h in hijos:

if len(nueva) < P:

self._mutar(h)

nueva.append(h)

nueva_fit.append(self._evaluar(h))

pob, fits = nueva, nueva_fit

actual = min(fits, key=self._orden)

hist_m.append(actual[0])

hist_p.append(float(np.mean([f[0] for f in fits])))

if mejor_val is None or self._orden(actual) < self._orden(mejor_val):

mejor_val, sin_mejora = actual, 0

else:

sin_mejora += 1

if self.verbose and (g == 1 or g % 10 == 0):

print(f"Gen {g:4d} | ΣTj mejor = {actual[0]:10.3f} h | Cmax = {actual[1]:9.3f} h | "

f"ΣTj promedio = {hist_p[-1]:10.3f} h")

if sin_mejora >= int(self.p["max_sin_mejora"]):

if self.verbose:

print(f"Parada: {self.p['max_sin_mejora']} generaciones sin mejora.")

break

mejor = pob[min(range(P), key=lambda i: self._orden(fits[i]))]

prog = decodificar(mejor, inst, self.p["tam_min_sublote"], detalle=True)

return ResultadoAG(prog, mejor, hist_m, hist_p, g, time.time() - t0)

# =============================================================================

# 6. TABLAS, GRÁFICOS Y EXPORTACIÓN

# =============================================================================

def tabla_trabajos(prog: Programa, inst: Instancia) -> pd.DataFrame:

return pd.DataFrame({

"trabajo": inst.trabajos,

"demanda_pares": inst.demanda,

"num_sublotes": [len(t) for t in prog.tamanos],

"tamanos_sublotes": [", ".join(map(str, t)) for t in prog.tamanos],

"fecha_entrega_h": inst.fecha_entrega,

"completacion_h": np.round(prog.completacion, 3),

"tardanza_h": np.round(prog.tardanza, 3),

})

def tabla_operaciones(prog: Programa, inst: Instancia) -> pd.DataFrame:

df = pd.DataFrame([{

"trabajo": inst.trabajos[j], "sublote": r + 1, "pares": q,

"etapa": k + 1, "nombre_etapa": inst.etapas[k], "maquina": inst.maquinas[k][m],

"inicio_h": round(a, 3), "fin_h": round(b, 3), "duracion_h": round(b - a, 3),

} for j, r, q, k, m, a, b in prog.operaciones])

return df.sort_values(["etapa", "maquina", "inicio_h"], ignore_index=True)

def grafico_gantt(prog: Programa, inst: Instancia, ruta: str | None = None, mostrar: bool = True):

ops = tabla_operaciones(prog, inst)

cmap = plt.get_cmap("tab20")

color = {t: cmap(i % 20) for i, t in enumerate(inst.trabajos)}

filas = [(k + 1, m) for k in range(inst.K) for m in inst.maquinas[k]]

y = {f: i for i, f in enumerate(filas)}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, max(5, 0.3 * len(filas))))

for _, o in ops.iterrows():

yi = y[(o["etapa"], o["maquina"])]

ax.barh(yi, o["duracion_h"], left=o["inicio_h"], height=0.8, color=color[o["trabajo"]],

edgecolor="black", linewidth=0.3)

if o["duracion_h"] > prog.makespan * 0.03:

ax.text(o["inicio_h"] + o["duracion_h"] / 2, yi, f"{o['trabajo']}.{o['sublote']}",

ha="center", va="center", fontsize=6)

ax.set_yticks(range(len(filas)))

ax.set_yticklabels([f"E{e}-{m}" for e, m in filas], fontsize=6)

ax.invert_yaxis()

ax.set_xlabel("Tiempo (h)")

ax.set_title(f"{prog.metodo} — ΣTj = {prog.tardanza_total:.2f} h, Cmax = {prog.makespan:.2f} h")

ax.grid(axis="x", alpha=0.3)

ax.legend([plt.Rectangle((0, 0), 1, 1, color=color[t]) for t in inst.trabajos], inst.trabajos,

loc="upper left", bbox_to_anchor=(1.01, 1), fontsize=7, title="Trabajo")

fig.tight_layout()

if ruta:

fig.savefig(ruta, dpi=150)

if mostrar:

plt.show()

plt.close(fig)

def grafico_convergencia(res: ResultadoAG, ruta: str | None = None, mostrar: bool = True):

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))

g = np.arange(1, len(res.historial_mejor) + 1)

ax.plot(g, res.historial_mejor, lw=2, label="Mejor individuo")

ax.plot(g, res.historial_promedio, lw=1, alpha=0.7, label="Promedio de la población")

ax.set_xlabel("Generación")

ax.set_ylabel("Tardanza total ΣTj (h)")

ax.set_title("Convergencia del algoritmo genético")

ax.grid(alpha=0.3)

ax.legend()

fig.tight_layout()

if ruta:

fig.savefig(ruta, dpi=150)

if mostrar:

plt.show()

plt.close(fig)

def exportar_excel(ruta: str, inst: Instancia, params: dict, comparacion: pd.DataFrame,

programas: dict[str, Programa], res_ag: ResultadoAG | None) -> None:

with pd.ExcelWriter(ruta, engine="openpyxl") as w:

comparacion.to_excel(w, sheet_name="Comparacion", index=False)

# completación y tardanza de cada trabajo con cada método (útil para validar con LEKIN)

cj = pd.DataFrame({"trabajo": inst.trabajos, "fecha_entrega_h": inst.fecha_entrega})

for nombre, prog in programas.items():

cj[f"C_{nombre}"] = np.round(prog.completacion, 3)

cj[f"T_{nombre}"] = np.round(prog.tardanza, 3)

cj.to_excel(w, sheet_name="Cj_Tj_por_metodo", index=False)

# tiempo de proceso del lote completo en cada etapa [min], para cargar la instancia en LEKIN

lekin = pd.DataFrame({"trabajo": inst.trabajos, "fecha_entrega_h": inst.fecha_entrega,

"fecha_entrega_min": np.round(inst.fecha_entrega * 60, 2)})

for k in range(inst.K):

lekin[f"etapa_{k + 1}_{inst.etapas[k]}_min"] = np.round(inst.demanda * inst.tiempo_par[:, k] * 60, 2)

lekin.to_excel(w, sheet_name="Tiempos_lote_LEKIN", index=False)

for nombre, prog in programas.items():

hoja = ("AG" if nombre == "AG" else f"Regla_{nombre}")[:31]

tabla_operaciones(prog, inst).to_excel(w, sheet_name=hoja, index=False)

if res_ag is not None:

tabla_trabajos(res_ag.programa, inst).to_excel(w, sheet_name="AG_Trabajos", index=False)

pd.DataFrame({"generacion": np.arange(1, len(res_ag.historial_mejor) + 1),

"mejor_tardanza_total_h": res_ag.historial_mejor,

"promedio_tardanza_total_h": res_ag.historial_promedio}

).to_excel(w, sheet_name="AG_Convergencia", index=False)

pd.DataFrame({"parametro": list(params), "valor": [str(v) for v in params.values()]}

).to_excel(w, sheet_name="Parametros_usados", index=False)

# =============================================================================

# 7. EJECUCIÓN COMPLETA

# =============================================================================

def _en_notebook() -> bool:

try:

return get_ipython().__class__.__name__ in ("ZMQInteractiveShell", "Shell")  # noqa: F821

except NameError:

return False

def ejecutar(ruta: str, carpeta: str = "resultados", ejecutar_reglas: bool = True, ejecutar_ag: bool = True,

reglas: list[str] | None = None, mostrar_graficos: bool | None = None, **cambios) -> dict:

"""Lee la base de datos, aplica las reglas de despacho y el AG, y guarda los resultados.

Cualquier parámetro de PARAMETROS_DEFECTO se puede cambiar aquí, p. ej.

ejecutar(ruta, generaciones=500, tam_poblacion=100, sublotes_reglas=3).

"""

inst, params = cargar_base_datos(ruta)

for k, v in cambios.items():

if k not in params:

raise ValueError(f"Parámetro desconocido '{k}'. Disponibles: {list(params)}")

params[k] = v

mostrar = _en_notebook() if mostrar_graficos is None else mostrar_graficos

os.makedirs(carpeta, exist_ok=True)

print("=" * 80)

print(inst.resumen())

print("=" * 80)

comparacion, programas = pd.DataFrame(), {}

if ejecutar_reglas:

comparacion, programas = comparar_reglas(inst, reglas, params["sublotes_reglas"], params["tam_min_sublote"])

print("\nREGLAS DE DESPACHO")

print(comparacion.drop(columns="descripcion").to_string(index=False))

res_ag = None

if ejecutar_ag:

print("\nALGORITMO GENÉTICO")

res_ag = AlgoritmoGenetico(inst, params).ejecutar()

programas["AG"] = res_ag.programa

comparacion = pd.concat([comparacion, pd.DataFrame([{

**res_ag.programa.metricas(), "descripcion": "Algoritmo genético con lot streaming"}])],

ignore_index=True)

print(f"ΣTj = {res_ag.programa.tardanza_total:.3f} h | Cmax = {res_ag.programa.makespan:.3f} h | "

f"{res_ag.generaciones} generaciones en {res_ag.tiempo_s:.1f} s")

print(tabla_trabajos(res_ag.programa, inst).to_string(index=False))

grafico_convergencia(res_ag, os.path.join(carpeta, "convergencia_AG.png"), mostrar)

grafico_gantt(res_ag.programa, inst, os.path.join(carpeta, "gantt_AG.png"), mostrar)

if not comparacion.empty:

comparacion = comparacion.sort_values(["tardanza_total_h", "makespan_h"], ignore_index=True)

print("\nCOMPARACIÓN (ordenada por tardanza total)")

print(comparacion[["metodo", "tardanza_total_h", "makespan_h", "trabajos_tardios",

"tardanza_max_h", "flujo_medio_h"]].to_string(index=False))

if ejecutar_reglas:

mejor_regla = next(m for m in comparacion["metodo"] if m != "AG" and m != "Algoritmo genético")

clave = mejor_regla.split(" ")[0]

grafico_gantt(programas[clave], inst, os.path.join(carpeta, f"gantt_{clave}.png"), mostrar)

ruta_excel = os.path.join(carpeta, "resultados.xlsx")

exportar_excel(ruta_excel, inst, params, comparacion, programas, res_ag)

print(f"\nResultados guardados en la carpeta '{carpeta}' (resultados.xlsx y gráficos .png)")

return {"instancia": inst, "parametros": params, "comparacion": comparacion,

"programas": programas, "ag": res_ag, "excel": ruta_excel}

# =============================================================================

# 8. AYUDAS PARA GOOGLE COLAB

# =============================================================================

def subir_base_datos() -> str:

"""Muestra el botón 'Elegir archivos' de Colab y devuelve la ruta del Excel subido."""

from google.colab import files  # solo existe en Colab

subidos = files.upload()

if not subidos:

raise ValueError("No se subió ningún archivo.")

nombre = next(iter(subidos))

with open(nombre, "wb") as f:

f.write(subidos[nombre])

print(f"Base de datos cargada: {nombre}")

return nombre

def descargar_resultados(carpeta: str = "resultados") -> None:

"""Comprime la carpeta de resultados y la descarga (Colab)."""

import shutil

from google.colab import files

zip_path = shutil.make_archive(carpeta, "zip", carpeta)

files.download(zip_path)

# =============================================================================

# 9. CREACIÓN DE BASES DE DATOS DE EJEMPLO (datos sintéticos)

# =============================================================================

LEEME = [

("Etapas", "etapa", "Número de la etapa en el orden del proceso (1, 2, 3, ...). Define la ruta del flujo."),

("Etapas", "nombre", "Nombre de la etapa (Troquelado, Ensamble, Costura, Volteado)."),

("Etapas", "tipo", "P = máquinas paralelas idénticas; Q = máquinas paralelas uniformes (distinta velocidad)."),

("Etapas", "num_maquinas", "Cantidad de máquinas en la etapa. Debe coincidir con las filas de la hoja Maquinas."),

("Maquinas", "etapa", "Etapa a la que pertenece la máquina."),

("Maquinas", "maquina", "Nombre o código de la máquina."),

("Maquinas", "velocidad", "Velocidad relativa. Tiempo real = tiempo estándar / velocidad. Use 1 en etapas tipo P."),

("Trabajos", "trabajo", "Identificador del trabajo (número o texto). Una fila por trabajo."),

("Trabajos", "demanda_pares", "Demanda del trabajo en pares de guantes (entero)."),

("Trabajos", "fecha_entrega_h", "Fecha de entrega en horas, medida desde el inicio de la programación (t = 0)."),

("Trabajos", "max_sublotes", "Máximo de sublotes en que el AG puede dividir el trabajo (opcional)."),

("Tiempos", "trabajo", "Identificador del trabajo (igual al de la hoja Trabajos)."),

("Tiempos", "etapa_1 ... etapa_K", "Tiempo de proceso del trabajo en cada etapa, en la unidad de 'unidad_tiempo' "

"(por defecto min/docena). En etapas Q es el tiempo de una máquina de velocidad 1."),

("Parametros", "parametro / valor", "Configuración del modelo y del algoritmo genético. Si falta una fila se usa el "

"valor por defecto."),

]

DESCRIPCION_PARAMETROS = {

"unidad_tiempo": "Unidad de la hoja Tiempos: min/docena, min/par, h/docena o h/par",

"pares_por_docena": "Pares que contiene una docena",

"max_sublotes": "Máximo de sublotes por trabajo cuando no se indica en la hoja Trabajos",

"tam_min_sublote": "Tamaño mínimo de un sublote [pares]",

"tam_poblacion": "AG: número de individuos de la población",

"generaciones": "AG: número máximo de generaciones",

"prob_cruce": "AG: probabilidad de cruce",

"prob_mutacion": "AG: probabilidad de mutación",

"elitismo": "AG: mejores individuos que pasan intactos a la siguiente generación",

"tam_torneo": "AG: individuos que compiten en cada torneo de selección",

"max_sin_mejora": "AG: generaciones sin mejora para detener la búsqueda",

"semilla": "Semilla aleatoria (mismo valor = mismos resultados; -1 = aleatoria)",

"sublotes_reglas": "Reglas de despacho: 1 = lote completo (como LEKIN); >1 = sublotes iguales",

}

def guardar_base_datos(ruta: str, etapas: pd.DataFrame, maquinas: pd.DataFrame, trabajos: pd.DataFrame,

tiempos: pd.DataFrame, params: dict | None = None) -> None:

from openpyxl.comments import Comment

from openpyxl.styles import Font, PatternFill

from openpyxl.utils import get_column_letter

p = dict(PARAMETROS_DEFECTO, **(params or {}))

df_par = pd.DataFrame({"parametro": list(p), "valor": list(p.values()),

"descripcion": [DESCRIPCION_PARAMETROS[k] for k in p]})

hojas = {"LEEME": pd.DataFrame(LEEME, columns=["hoja", "columna", "significado"]),

"Etapas": etapas, "Maquinas": maquinas, "Trabajos": trabajos, "Tiempos": tiempos,

"Parametros": df_par}

ayuda = {(h, c): s for h, c, s in LEEME}

os.makedirs(os.path.dirname(os.path.abspath(ruta)), exist_ok=True)

with pd.ExcelWriter(ruta, engine="openpyxl") as w:

for nombre, df in hojas.items():

df.to_excel(w, sheet_name=nombre, index=False)

ws = w.sheets[nombre]

for celda in ws[1]:

celda.font = Font(bold=True, color="FFFFFF")

celda.fill = PatternFill("solid", fgColor="305496")

texto = ayuda.get((nombre, celda.value))

if texto is None and nombre == "Tiempos" and str(celda.value).startswith("etapa_"):

texto = ayuda[("Tiempos", "etapa_1 ... etapa_K")]

if texto:

celda.comment = Comment(texto, "Modelo FH")

for i, col in enumerate(ws.columns, start=1):

ancho = max(len(str(c.value)) if c.value is not None else 0 for c in col)

ws.column_dimensions[get_column_letter(i)].width = min(max(12, ancho + 2), 100)

ws.freeze_panes = "A2"

def crear_base_datos_ejemplo(ruta: str = "base_datos_flow_shop.xlsx", n_trabajos: int = 20,

semilla: int = 7) -> str:

"""Base de datos sintética FH4, ((P4), (Q20), (P9), (P8))."""

rng = np.random.default_rng(semilla)

etapas = pd.DataFrame({"etapa": [1, 2, 3, 4],

"nombre": ["Troquelado", "Ensamble", "Costura", "Volteado"],

"tipo": ["P", "Q", "P", "P"],

"num_maquinas": [4, 20, 9, 8]})

filas = []

for _, e in etapas.iterrows():

for i in range(e["num_maquinas"]):

v = round(float(rng.uniform(0.85, 1.20)), 2) if e["tipo"] == "Q" else 1.0

filas.append({"etapa": e["etapa"], "maquina": f"{e['nombre'][:3].upper()}-{i + 1:02d}", "velocidad": v})

maquinas = pd.DataFrame(filas)

ids = list(range(1, n_trabajos + 1))

trabajos = pd.DataFrame({"trabajo": ids,

"demanda_pares": (rng.integers(25, 126, n_trabajos) * 12),

"fecha_entrega_h": rng.integers(12, 45, n_trabajos) * 5,

"max_sublotes": 4})

tiempos = pd.DataFrame({"trabajo": ids,

"etapa_1": rng.integers(8, 16, n_trabajos),     # troquelado [min/docena]

"etapa_2": rng.integers(80, 121, n_trabajos),   # ensamble

"etapa_3": rng.integers(40, 56, n_trabajos),    # costura

"etapa_4": rng.integers(30, 46, n_trabajos)})   # volteado

guardar_base_datos(ruta, etapas, maquinas, trabajos, tiempos)

return ruta

def crear_instancia_pequena(ruta: str = "instancia_pequena_5x3.xlsx") -> str:

"""Instancia de 5 trabajos y 3 etapas (datos del escenario anterior) para validar en LEKIN."""

etapas = pd.DataFrame({"etapa": [1, 2, 3], "nombre": ["Troquelado", "Ensamble", "Costura"],

"tipo": ["P", "P", "P"], "num_maquinas": [4, 10, 4]})

maquinas = pd.DataFrame([{"etapa": e, "maquina": f"{n[:3].upper()}-{i + 1:02d}", "velocidad": 1.0}

for e, n, m in zip(etapas["etapa"], etapas["nombre"], etapas["num_maquinas"])

for i in range(m)])

trabajos = pd.DataFrame({"trabajo": [1, 2, 3, 4, 5],

"demanda_pares": [1272, 628, 629, 660, 423],

"fecha_entrega_h": [200, 150, 120, 160, 180],

"max_sublotes": 4})

tiempos = pd.DataFrame({"trabajo": [1, 2, 3, 4, 5],

"etapa_1": [30, 25, 33, 28, 36],

"etapa_2": [50, 45, 40, 44, 55],

"etapa_3": [50, 50, 46, 52, 52]})

guardar_base_datos(ruta, etapas, maquinas, trabajos, tiempos)

return ruta

# =============================================================================

# 10. LÍNEA DE COMANDOS (uso local)

# =============================================================================

def _cli() -> None:

ap = argparse.ArgumentParser(description="Flow shop híbrido con algoritmo genético y reglas de despacho")

ap.add_argument("--datos", default="datos/base_datos_flow_shop.xlsx", help="Base de datos en Excel")

ap.add_argument("--salida", default="resultados", help="Carpeta de resultados")

ap.add_argument("--solo-reglas", action="store_true", help="Ejecutar solo las reglas de despacho")

ap.add_argument("--solo-ag", action="store_true", help="Ejecutar solo el algoritmo genético")

ap.add_argument("--crear-ejemplos", action="store_true",

help="Crear las bases de datos de ejemplo en la carpeta datos/ y salir")

a, _ = ap.parse_known_args()

if a.crear_ejemplos:

print(crear_base_datos_ejemplo("datos/base_datos_flow_shop.xlsx"))

print(crear_instancia_pequena("datos/instancia_pequena_5x3.xlsx"))

return

ejecutar(a.datos, a.salida, ejecutar_reglas=not a.solo_ag, ejecutar_ag=not a.solo_reglas,

mostrar_graficos=False)

if __name__ == "__main__" and not _en_notebook():

_cli()